1.IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | Código interno: |  |
| --- | --- | --- |
| Raid Optimizer –(Otimizador de Combustível ) |  |  |
| Empresa: |  | Telefone : |
| Vipes do Brasil Comércio e Importação |  | 51 33646565 |
| Endereço: |  | Fax nº: |
| Avenida: Francisco Silveira Bitencourt, 1369 Pavilhão 11, Sarandi, Porto Alegre/RS |  | 51 33646565 |

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOSOS

Classificação da substância ou mistura

Líquidos inflamáveis – Categoria 3 Corrosão/Irritação à pele – Categoria 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3 Perigo por aspiração – Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 2

Elementos apropriados para rotulagem

Palavra de advertência

Perigo

Frases de perigo

H226 – Líquidos e vapores inflamáveis H315 – Provoca irritação à pele H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias H411 – Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados

Frases de precaução

Prevenção: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize equipamento à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Lave cuidadosamente após o manuseio. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. Evite inalar os gases/vapores. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evite a liberação para o meio ambiente. Resposta a emergência: Em caso de contato com a pele: Retire imediatamente a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Em caso de incêndio: Para a extinção utilize espuma, pó químico ou dióxido de carbono (CO2). Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, consulte um médico. Em caso de ingestão: Não provoque vômito. Contate imediatamente um médico. Recolha o material derramado. Armazenamento: Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local fechado à chave. Disposição: Descarte o conteúdo/recipiente em pontos de coleta autorizados conforme resolução CONAMA 362/05.

Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não conhecidos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

|  | SUBSTÂNCIA | X | MISTURA |
| --- | --- | --- | --- |

| Nome químico ou comum | Nº de registro CAS | Faixa de concentração |
| --- | --- | --- |
| ATIVO | Segredo industrial | 1 – 10 % |
| SOLVENTE oxigenado | Segredo industrial | 80 – 95% |

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

| Medidas de primeiros socorros |  |
| --- | --- |
| Inalação: | Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se necessário, administrar oxigênio. Caso sinta indisposição, consulte um médico. |
| Contato com a pele: | Remover as roupas e sapatos contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de emergência ou em outra fonte de água limpa abundante, descontaminar as partes atingidas. Providenciar socorro médico, se necessário. |
| Contato com os olhos: | Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos, no mínimo. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos tecidos oculares. Providenciar socorro médico, se necessário. |
| Ingestão: | Se ingerido, não provocar vômito. Fazer a diluição imediatamente, fornecendo a pessoa grande quantidade de água. Se ocorrer vômito espontâneo, fornecer água adicional e manter a vítima em local fresco. Providenciar socorro médico. |

Notas para o médico

Realizar tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extinção apropriados

Pó químico, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono CO2, neblina de água, em ultimo caso.

Meios de extinção não recomendados

Direcionar jato de água direto ao produto.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Usar EPIs apropriados.

6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar contato com a pele e os olhos. Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar luvas, óculos de segurança e botas de segurança

Precauções ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e esgotos.

Métodos e materiaIs para a contenção limpeza:

Elimine toda e qualquer fonte de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Conter o vazamento adsorvendo o produto com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Colete o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Utilizar o produto segundo as recomendações e somente para a finalidade a qual se destina. Ler atentamente o rótulo antes da utilização.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar em local fresco e seco. Mantenha o produto fechado em sua embalagem original para a conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não expor a temperaturas acima de 50ºC, faíscas e fogo. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins.

8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Parâmetros de controle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dados referente ao ATIVO: |  | Não estabelecido. |
| Dados referente ao SOLVENTE ALIFÁTICO: |  | Não estabelecido. |
| Medidas de controle de engenharia |  |  |
| Promova ventilação combinada com exaustão local. Chuveiro de emergência e lava olhos disponíveis na área de trabalho. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto. |  |  |
| Equipamento de proteção individual apropriado |  |  |
| Proteção dos olhos/face: | Recomenda-se o uso de óculos de proteção. |  |
| Proteção da pele e do corpo: | Recomenda-se o uso de luvas de borracha. |  |
| Proteção respiratória: | Recomenda-se o uso de máscara com filtro contra vapores orgânicos. |  |
| Perigos térmicos: | Não conhecidos. |  |

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| Aspecto |  |
| --- | --- |
| Estado físico: | Líquido translúcido |
| Cor: | Azul |
| Odor |  |
| Característico |  |
| pH |  |
| Não disponível |  |
| Ponto de fulgor |  |
| Mín. 38°C |  |
| Inflamabilidade (sólido; gás) |  |
| Líquido inflamável |  |
| Densidade relativa |  |
| 0,7 – 0,8 |  |
| Solubilidade (s) |  |
| Insolúvel em água. Miscível em outros solventes de petróleo. |  |
| Viscosidade |  |
| Não disponível. |  |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química

Em condições normais é estável.

Reatividade

Em condições normais, não reage.

Possibilidade de reações perigosas

Não conhecidos.

Condições a serem evitadas

Temperaturas altas e umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis

Oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposição

Em combustão, libera vapores tóxicos e irritantes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

DL oral teórico > 5000 mg/Kg

Corrosão/irritação da pele

Provoca irritação à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não disponível.

Sensibilização respiratória ou à pele

Não disponível.

Mutagenicidade em células germinativas

Não disponível.

Carcinogenicidade

Não disponível.

Toxicidade à reprodução

Não tóxico.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Pode provocar sonolência ou vertigem.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não tóxico.

Perigos por aspiração

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ecotoxicidade | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. |
| Persistência e degradabilidade | É esperada baixa degradação e alta persistência. |
| Potencial bioacumulativo | É esperado potencial de bioacumulação. |
| Mobilidade no solo | Não determinada. |
| Outros efeitos adversos | Não conhecidos. |

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para destinação final

Conforme legislação vigente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |
| --- | --- |
| Conforme legislação vigente. |  |
| Terrestres | Decreto nº 96.044, 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providencias. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2975/08 e 3383/10 |
| Hidroviário | DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transportes em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “InternationalMaritimeOrganization” (Organização Marítima Internacional) DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. |
| Aéreo | IATA – “International Air TransportAssociation” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) |
| PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO NACIONAL EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO. |  |

15. REGULAMENTAÇÕES

Especificações para o produto químico

ABNT – NBR 14725

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores

As informações contidas nesta Ficha referem-se a um produto específico e podem não ser válidas onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. Com os dados desta ficha, não se pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhecem, funcionários, clientes e usuários para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.

Referências bibliográficas

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725; adoção GHS [ECHA] UNIÃO EUROPÉIA. ECHA EuropeanChemicalAgency [NR] NORMA REGULAMENTADORA – NR15 – Atividades e Operações insalubres FISPQ Fabricante

Legendas e abreviaturas

NR – Norma Regulamentadora (do Ministério do Trabalho – Brasil) CAS – Chemical Abstract Service

CONTROLE DA APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL

| ELABORAÇÃO | REVISÃO / ANÁLISE |
| --- | --- |
| Em 08/09/2010 | Em 14/06/2016 |
| Motivo da revisão: Atualização das informações / readequação à ABNT-NBR 14725-4:2014. |  |